Рекультивация карьера по добыче песка 
на месторождении «Бор» в Гатчинском районе Ленинградской области, 
кадастровый номер 47:23:0319001:111

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды

Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду

Книга 1. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка

Том 8.1.1

| Заказчик: ООО «Леноблтранс» | Головешкин Е.Е. |
| --- | --- |
| Разработчик: ООО «Титан» | Головешкин Е.Е. |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Титан»

Рекультивация карьера по добыче песка

на месторождении «Бор» 
в Гатчинском районе Ленинградской области,

кадастровый номер 47:23:0319001:111

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Оценка воздействия на окружающую среду

Пояснительная записка

Том 8.1.1

2014

- Состав проектной документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект рекультивации |  |
|  |  | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды. |  |
|  |  | Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду |  |
| 8.1.1 |  | Книга 1. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка |  |
| 8.1.2 |  | Книга 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Приложения |  |

- СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение	2

2 Краткая характеристика проектируемого объекта	4

2.1 Местоположение участка работ	4

2.2 Основные проектные решения	5

2.3 Продолжительность и режим работ	10

2.4 Потребность в строительных машинах и механизмах	10

2.5 Потребность в рабочих кадрах	10

2.6 Обеспечение работ	10

3 Оценка существующего состояния окружающей среды района размещения объекта	12

3.1 Литосфера, геологические и гидрогеологические условия, уровень загрязнения почво-грунтов	12

3.2 Атмосфера и уровень загрязнения атмосферного воздуха	16

3.3 Гидросфера, состояние и загрязненность поверхностных вод	18

3.4 Растительность и животный мир	18

3.5 Особо охраняемые территории	19

4 Социально-экономические условия и состояние здоровья населения	20

5 Оценка воздействия объекта на окружающую среду	24

5.1 Оценка воздействия объекта на земельные ресурсы и условия землепользования	24

5.2 Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух	26

5.3 Оценка воздействия физических факторов	35

5.4 Оценка воздействия объекта на поверхностные и подземные воды	38

5.5 Оценка воздействия отходов объекта на состояние окружающей среды	41

5.6 Оценка воздействия объекта на растительный и животный мир	45

5.7 Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории	47

5.8 Оценка воздействия объекта на окружающую среду при аварийных ситуациях	48

5.9 Предложения к программе производственного экологического контроля за характером изменения всех компонентов экосистемы при производстве работ	49

6 Эколого-экономическая эффективность	52

6.1 Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	52

6.2 Общие эколого-экономические показатели	54

7 Резюме нетехнического характера	55

8 Литература	57

- Введение

Материалы «Оценки воздействия на окружающую среду» планируемой деятельности по рекультивации карьера по добыче песка «Бор» в Гатчинском районе Ленинградской области, кадастровый номер 47:23:0319001:111 разработаны в рамках договора с ООО «Леноблтранс».

Заказчик – ООО «Леноблтранс».

Разработчик материалов ОВОС – ООО «Титан».

Земельный участок находится в собственности, свидетельство о государственной регистрации права собственности №47-47-17\068\2013-108 от 28 июня 2013г. (Приложение Д).

Работы по рекультивации данного земельного участка для последующего использования по назначению проводит ООО «СтройТехнология» согласно договору №01\03 от 05 марта 2014г.

Месторождение песка «Бор» находится в Гатчинском районе Ленинградской области в 0,6км от деревни Бор и в 1,5 км к ЮЮЗ от русла р. Ижора. Карьер расположен на землях, общей площадью 29,34га.

Земельный участок (кадастровый номер 47:23:0319001:111) представляет собой старый заброшенный карьер, образовавшийся на месте разрабатываемого в прошлом месторождения песка, и относится к нарушенным землям.

С 1995 по 1999гг. месторождение отрабатывалось на основании лицензии на право пользования недрами ЛОД 00463 ТЭ сроком до 31.12.99г. Для приведения земель в пригодное для дальнейшего их использования в сельскохозяйственных целях состояние необходима рекультивация.

Основными целями разработки проектной документации по титулу «Рекультивация карьера по добыче песка на месторождении «Бор» в Гатчинском районе Ленинградской области, кадастровый номер 47:23:0319001:111» являются:

- восстановление ценности нарушенных земель в процессе разработки месторождения;

- формирование территории сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;

- улучшение экологических условий района.

Задача проведения оценки воздействия на состояние окружающей среды (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности – рассмотреть имеющуюся проектную документацию с позиций природосбережения, рационального ресурсопользования и экологической безопасности.

В рамках настоящего раздела выполнена оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду по каждому фактору воздействия.

При разработке материалов «Оценка воздействия на окружающую среду» учтены следующие общие законодательные и нормативно-методические документы:

- Федеральный закон РФ от 21.02.1992 г. №2395-I «О недрах» (в ред. 28.12.13);

- Федеральный закон РФ от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (в ред. от 12.03.2014);

- Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (ред. от 07.05.2013);

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» № 174-Ф3 от 23.11.1995 г. (в ред. от  28.06.2014);

- Федеральный закон РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 25.11.2013);

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 23.06.2014);

- Федеральный закон РФ от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в ред. от 23.07.2013);

- Федеральный закон РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс РФ» (в ред. от 21.07.2014);

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 12.03.2014);

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» (в ред. от 22.10.2014);

- Федеральный закон РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ» (в ред. от 28.06.2014);

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации утверждено Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372, зарегистрировано в Минюсте России, рег. № 2302 от 14.07.2000 г.

- Краткая характеристика проектируемого объекта

- Местоположение участка работ

В административном отношении территория проведения работ по рекультивации карьера по добыче песка «Бор» находится в Гатчинском районе Ленинградской области в 0,6 км от д. Бор и в 1,5 км к ЮЮЗ от русла р. Ижора. Относительно участка проведения работ ближайшие населенные пункты – Шаглино, Лукаши, Вярлево, Сабры.

Земельный участок, представляющий собой заброшенный карьер, кадастровый номер 47:23:0319001:111, находится в собственности (свидетельство о государственной регистрации права №47-47-17\068\2013-108 от 28 июня 2013г., Приложение Д).

Транспортное сообщение с другими населенными пунктами осуществляется по системе автомобильных дорог регионального и местного значения.

Территория района проведения работ расположена на стыке двух крупных тектонических структур: Балтийского кристаллического щита и Русской плиты Восточно-Европейской платформы.

Гидрографическая сеть района проведения работ представлена р. Ижора. Объект рекультивации не входит в водоохранную зону.

В соответствии с почвенно-географическим районированием участок проведения работ расположен в Европейско-Западно-Сибирской таежно-лесной области в подзоне дерново-подзолистых почв южной тайги Прибалтийской провинции подзолов, дерново-глеевых и перегнойно-глеевых почв, буроземов кислых оподзоленных, пойменных дерновых кислых почв, дерново-подзолистых, подзолистых типов почв.

Особенностью участка расположения объекта является преобладание биотопов урбанизированных территорий: сельскохозяйственные биотопы (огороды), сады, луга, районы индивидуальной застройки.

Непосредственно на участке проектируемых работ травянистая растительность представлена видами, характерными для нарушенных местообитаний (полынь, лебеда, крапива, иван-чай, пижма, донник).

Животный мир данной территории характеризуется низким видовым разнообразием и значительной долей синантропных видов и видов, терпимых к присутствию человека. Редкие, ценные, особо охраняемые виды животного мира в районе размещения проектируемого объекта не обитают.

Ближайшие жилые застройки к месту производства работ:

- деревня Бор, расположенная на расстоянии 0,6км;

- пос. Лукаши, расположенный на расстоянии более 0,5км;

- садоводство «Рассвет» (Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши), расположенное на расстоянии более 0,3км.

Ситуационный план расположения объекта рекультивации представлен в Приложении Б.

- Основные проектные решения

Проект рекультивации разработан для восстановления нарушенных земель после добычи песка на месторождении «Бор» Ленинградской области, Гатчинского района.

Перспективное развитие участка проведения работ по рекультивации карьера по добыче песка в границах территории, имеет сельскохозяйственное направление с разрешенным использованием для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

Вовлечение в использование и оборот отрекультивированного участка позволит оптимально выгодно использовать территорию. Восстановление нарушенных земель создаст условия для формирования почвенного корнеобитаемого слоя.

По форме влияния на прилегающие территории нарушенные земли относятся к землям с физическим воздействием на окружающую среду.

Общая проектная площадь участка, в пределах которого выполняются работы по рекультивации, составляет 29,34га. В результате разработки месторождения произошло временное изменение целевого назначения использования земельного участка, и оно носит временный и локальный характер.

При выборе направления рекультивации учитывались следующие факторы:

•	фактическое и прогнозируемое состояние нарушенных земель к моменту рекультивации (площади, формы техногенного рельефа, степени естественного зарастания, современное и перспективное использование нарушенных земель, прогноз уровня грунтовых вод, эрозийных процессов, уровня загрязнения почвы);

•	продолжительность восстановительного периода;

•	дальнейшее использование земель.

Оптимальное перспективное развитие участка, подлежащего рекультивации, это формирование территории сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

В зависимости от перспективного развития в проекте принято сельскохозяйственное направление рекультивации нарушенной территории.

Технический этап рекультивации является подготовительным звеном к биологической рекультивации. Основная задача этапа – техническое устройство нарушенной территории, подготовка условий для нормального роста и развития растительности.

Перед выполнением технического этапа рекультивации на данном участке необходимо произвести снятие плодородного слоя почвы в местах, где он не поврежден ранее проводимыми работами по добыче песка, и произвести его складирование в специально отведенном месте – отвале.

До снятия слоя почвы необходимо выполнить разбивку, заключающуюся в выноске в натуру срезки и контуров валов складирования.

В проекте принимается продольно-поперечная схема снятия плодородного слоя почвы толщиной 0,2 м.

Подготовка технического этапа рекультивации отработанного карьера предусматривает:

- строительство временных технологических проездов, обеспечивающих кратчайший путь транспорту к месту ведения работ;

- размещение зданий, сооружений и коммуникаций в хозяйственной зоне;

- устройство водоотводного канала;

Для полноценного функционирования бригады, выполняющей рекультивационные работы необходима организация административно-хозяйственной зоны. Таким образом:

- прием и учет поступающих для заполнения карьера грунтов V класса опасности – будет осуществляться на существующем контрольно-пропускном пункте;

- радиационный контроль – потребуется установка датчиков на существующем контрольно-пропускном пункте;

- бытовые помещения для персонала.

В производственной зоне должна осуществляться:

- разгрузка и послойное складирование грунта V класса опасности на выделе, согласно технологической карте;

- изоляция отдельных слоев складируемого грунта V класса опасности;

- полив и уплотнение.

Прием и учет грунта V класса опасности ведется по объему в неуплотненном состоянии.

Общее количество грунта V класса опасности, предусмотренное для отсыпки карьера – 4 813 457 м3.

Взвешивание поступающих грунтов V класса опасности производится при въезде на территорию карьера, в административно-хозяйственной зоне (контрольно-пропускном пункте). Операция выполняется на электронных автомобильных весах ВА, предусмотренных для интенсивной эксплуатации в сложных условиях. Весы ВА используются для взвешивания автомобилей полным заездом на платформу с любыми грузами, в том числе жидкими и сыпучими. Одновременно происходит приёмка грунта V класса опасности, их регистрация и радиометрический контроль. Вывоз грунта с мест образования осуществляется специализированным автотранспортом. При движении от места образования к месту разгрузки кузов автомобиля укрывается тентом.

Грунты V класса опасности поступают на площадку карьера в автосамосвалах.

Послойная засыпка карьера грунтом на стадии технического этапа рекультивации, осуществляется согласно принципиальной схеме, изображенной на рисунке №2.2.1.

Рисунок №2.2.1

Разгрузка автомашин осуществляется непосредственно на карте складирования, огражденной временными переносными щитами. После разгрузки грунты разравниваются и уплотняются 4-кратной проходкой бульдозера. В сухой период времени года производится увлажнение слоев отходов с целью достижения требуемой плотности.

В границах отвода по периметру рекультивируемой территории, на сформированном плодородном слое (биологический этап рекультивации) выполняется закладка водоотводных канав.

Работы по рекультивации начинают с планировки территории участка. Поверхность выработанного карьера необходимо очистить от мусора, спланировать, устранив понижения и возвышенности.

Планировка и выравнивание территории включает в себя засыпку низменностей. Заполнение котлована карьера грунтом V класса опасности производиться на выположенную поверхность, согласно технологической схеме складирования. Место для хранения буртов почвенно-растительного грунта должно перемещаться по мере заполнения горизонтов карьера. При этом вновь сформированная поверхность для хранения почвенно-растительного грунта должна быть отсыпана песчаным грунтом. Все виды работ производятся с помощью бульдозеров. Основной задачей планировки является придание проектируемой поверхности уклонов, которые обеспечивают отвод дождевых, талых и прочих вод.

Для обеспечения съезда транспортных средств к месту разгрузки и складирования грунтов V класса опасности на дне карьера предусмотрены временные переносные дороги шириной 4м. Местоположение временных дорог, разгрузочных площадок и рабочих карт на верхних ярусах определяется при эксплуатации.

Прибывающие на площадку автосамосвалы разгружаются у рабочей карты, выделенной временным переносным ограждением. Площадка разгрузки перед рабочей картой должна быть разбита на два участка. На одном участке происходит разгрузка автосамосвалов, на другом работает бульдозер.

Размещение автосамосвалов на площадке разгрузки должно обеспечивать беспрепятственный выезд каждой разгрузившейся машины.

Объем одновременно разгружаемого грунта принят не более 48м3 (4 автомобиля).

На участке площадки будет разгружаться 4 автосамосвала.

Площадь участка разгрузки составит 50х4 = 200м2.

Общая площадь участка перед рабочей картой, где осуществляется разгрузка 100х4=400м2.

Проектом рекультивации принимается сплошная планировка поверхности. Планировке подлежат горизонтальные и наклонные поверхности рекультивируемых земель.

По очередности проведения работ выделяется:

•	грубая планировка – предварительная засыпка и выравнивание поверхности с выполнением основного объема земляных работ;

•	чистовая планировка – окончательное выравнивание поверхности и исправление микрорельефа при незначительных объемах земляных работ.

Грубая планировка (предварительная засыпка и выравнивание поверхности с выполнением основного объема земляных работ) производится бульдозером Komatsu D65.

Рекультивация проектируемого участка отработанного карьера предусматривается способом послойной засыпки грунтом V класса опасности. Класс опасности грунта V класса опасности должен быть подтвержден обязательствами Заказчика по контролю сбора и доставки грузов на объект. Указанные меры ставят целью сохранить экологическую безопасность завозимых отходов и обеспечить отсутствие в доставляемых грузах опасных отходов.

После завершения технического этапа проектом рекультивации предусмотрена биологическая рекультивация. Проектом принят способ проведения биологической рекультивации на землях сельскохозяйственного назначения.

Работы по биологической рекультивации данного направления выполняются в течение 5 лет.

Комплекс работ по биологической рекультивации на территории нарушенных земель, заключаются в следующем:

1. Предпосевная обработка.

Подготовка участка к посеву многолетних трав сводится к тщательной обработке почвы, которая проводится в следующей последовательности:

- вспашка – основной прием механической обработки почвы отвальными плугами. При вспашке происходит одновременно оборачивание, крошение и перемешивание почв. Глубина вспашки соответствует мощности пахотного горизонта – 0,2м.

- боронование – прием мелкой обработки почвы, предохраняет почву от быстрого высыхания, улучшает воздухопроницаемость и водопроницаемость, что благоприятствует усилению полезных микробиологических процессов и накоплению в почве усвояемых растениями питательных веществ.

2. Внесение органических и минеральных удобрений.

Применение химической мелиорации направлено на раскисление почв, что повышает их плодородие.

3. Посев многолетних трав и сидератов (промежуточных культур).

Для посева используют как травосмеси, так и отдельные виды травы.

Учитывая агроклиматические условия района, посев трав следует проводить в первой половине июня, семена высевать в безветренную погоду, что обеспечит равномерность рассева. Глубина заделки семян 1 - 1,25см.

Посев трав следует проводить механизированным способом (зернотравяными сеялками).

4. Послепосевное прикатывание.

После посева следует провести выравнивание и уплотнение поверхности слоя почвы катками полевыми, что способствует лучшему контакту семян с почвой и более дружному появлению всходов.

- Продолжительность и режим работ

Общая проектная площадь участка, в пределах которого выполняются работы по рекультивации, составляет 29,34га. В результате разработки месторождения произошло временное изменение целевого назначения использования земельного участка, и оно носит временный и локальный характер.

Объем грунта V класса опасности, необходимый для послойного заполнения карьера площадью 29,34га, составляет 4 813 457м3.

Режим работы карьера – односменный, определен заданием на проектирование.

Продолжительность рабочей смены - 8 часов.

Количество рабочих дней в году – 253 дня.

Работы выполняются в светлое время суток.

Режим работы при биологической рекультивации нарушенных земель сезонный, в теплый период года, продолжительность периода - 180 дней в году.

- Потребность в строительных машинах и механизмах

Перечень применяемых средств механизации и машин при проведении рекультивационных работ приведен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 - Перечень задействованной техники и оборудования в период рекультивации

| № п/п | Наименование и марка | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автосамосвал КамАЗ-6520 | 1 |
| 2 | Бульдозер D65 «Komatsu» | 1 |
| 3 | Экскаватор Volvo ЕC 360blc | 1 |

- Потребность в рабочих кадрах

Общая численность работающих в период проведения работ по рекультивации карьера – 5 человек:

- Начальник смены – 1 чел.;

- Машинист экскаватора – 1 чел.;

- Машинист бульдозера – 1 чел.;

- Водитель автосамосвала – 1 чел;

- Сторож – 1 чел.

- Обеспечение работ

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предусмотрено привозной водой. Вода доставляется в закрытых емкостях или спецмашиной из водопроводной сети населенного пункта – деревня Бор.

Для санитарно-бытового обслуживания производственного персонала предусматривается биотуалет, обслуживание которого осуществляет специализированная организация, в соответствии с договором. Очистка биотуалета производится по мере его заполнения с помощью ассенизационной машины, оформляемой по разовым заявкам.

На территории объекта рекультивации устанавливаются инвентарные временные здания для санитарно-бытового обслуживания (бытовые вагончики – 2шт.).

Рядом с бытовыми вагончиками проектом предусмотрено установить противопожарный щит с набором инвентаря, емкости с водой, ящиком с песком.

В связи с тем, что работы будут производиться в светлое время суток, освещение рабочих мест и бытовок проектом не предусматривается.

На площадке предусмотрено оборудование моечного поста для мойки колес автотранспорта, выезжающего с территории объекта рекультивации, с оборотной системой водоснабжения типа «Мойдодыр-К».

Ремонт и обслуживание автотранспорта, задействованного на территории проведения рекультивации, не предусмотрено.

- Оценка существующего состояния окружающей среды района размещения объекта

- Литосфера, геологические и гидрогеологические условия, уровень загрязнения почво-грунтов

Земельный участок находится в собственности (свидетельство о государственной регистрации права №47-47-17\068\2013-108 от 28 июня 2013г., Приложение Д). Границы земельного участка, кадастровый номер 47:23:0319001:111, обозначены в кадастровом паспорте.

- Геологические условия

Территория района проведения работ расположена на стыке двух крупных тектонических структур: Балтийского кристаллического щита и Русской плиты Восточно-Европейской платформы. Породы щита — сильно смятые метаморфизованные породы гранитогнейсового состава с прослоями кристаллических сланцев, возникшие 1,7 - 3 млрд. лет тому назад. Выше залегают осадочные породы чехла Русской плиты. Основание их сложено сероцветными глинистыми породами с песчаниками и гравелитами позднего протерозоя (рифей и венд). На них залегают пластичные синие глины нижнего кембрия.

Большую часть территории района занимают отложения осташковского горизонта, а среди современных - основное развитие получили биогенные (болотные) отложения.

Ледниковые отложения перекрыты толщей озерно-ледниковых, реже флювиогляциальных осадков. Залегают они на более древних четвертичных отложениях и дочетвертичных породах. Мощность морены небольшая - от 0,5 до 3м. Морена представлена в основном валунными суглинками и глинами серого и бурого цвета со значительным количеством гравия, гальки и валунов кристаллических (граниты, гнейсы) и осадочных (известняки) пород, с гнездами, линзами и прослоями разнозернистых песков. Ледниковыми отложениями сложены моренные равнины и единичные моренные. Эти холмы имеют форму гряд и сложены мореной с линзами песков и глыбами глин, с гравием, галькой и валунами гранита, гнейса и известняка.

Флювиогляциальные отложения занимают незначительные площади на всей территории. На большей части площади эти отложения погребены под озерно-ледниковыми осадками. Пески разнозернистые желтовато-серые, глинистые, содержание до 40% скатанного гравийно-мелкогалечного материала.

Отложения, слагающие озы, представлены разнозернистыми, желтыми песками кварцевыми, с прослоями и линзами гравия, гальки и мелких валунов преимущественно кристаллических пород. Мощность их колеблется от 4,5 до 13,8м.

На территории проведения работ по рекультивации карьера в геологическом отношении преобладают кембрийские отложения в нижнем отделе, венд-кембрий, вендская система, архей.

В плане геологических дочетвертичных образований преобладают породы Кембрийско-ордовикской системы. Нерасчлененные отложения. Породы дочетвертичного возраста, в своем большинстве, содержат пресную воду только в области их неглубокого залегания. По мере погружения водовмещающих пород минерализация воды быстро возрастает, и в глубоких водоносных горизонтах появляются рассолы с минерализацией 50г/л и более.

На рассматриваемой территории широко распространены процессы заболачивания, речная эрозия, карстовые процессы, пучение грунтов при промерзании.

Широкому распространению на рассматриваемой территории процессов заболачивания и заторфовывания способствуют равнинный, местами плоский рельеф, развитие с поверхности слабопроницаемых грунтов, избыточное увлажнение. Доля заболоченных площадей в Гатчинском муниципальном районе достигает 13,7%. Мощность торфа обычно колеблется в пределах 2 - 4м, достигая на отдельных болотах 6 - 8м.

Сложный рельеф, физико-геологические процессы, надёжность грунтов оснований фундаментов, гидрогеологические условия осложняют освоение рассматриваемой территории.

- Гидрогеологические условия

Рекультивируемая территория карьера относится к Ленинградскому Артезианскому Бассейну I-4Б. Участок проведения работ расположен в границах территории, относящейся к Кембро-ордовикскому водоносному комплексу (ВК). Водоносный комплекс содержит гидрокарбонатные кальциевые воды с минерализацией 0,2 - 0,5г/дм3.

По типу подземных вод рекультивируемая территория относится к порово-пластовым подземным водам - преимущественно в терригенных слабо сцементированных и слабо дислоцированных породах: мезозойсих, палеозойских, а по водоупорам и относительным водоупорам - к литогенным (глины и др.).

- Почвенные условия

В соответствии с почвенно-географическим районированием участок проведения работ расположен в Европейско-Западно-Сибирской таежно-лесной области в подзоне дерново-подзолистых почв южной тайги Прибалтийской провинции подзолов, дерново-глеевых и перегнойно-глеевых почв, буроземов кислых оподзоленных, пойменных дерновых кислых почв, дерново-подзолистых, подзолистых типов почв.

Подзолистые почвы являются преобладающими. Они представлены двумя подтипами - подзолистыми и дерново-подзолистыми.

Оподзоливание - элементарный процесс почвообразования, сопровождающийся глубоким разложением минеральной части почв и выносом продуктов разложения из верхней части почвенной толщи. Основное условие почвообразования:

- ограниченное поступление в почву и быстрое разложение малозольных органических остатков;

- образование в процессе гумификации группы фульвокислот и подвижных слабоконденсированных гуминовых кислот;

- бедность материнских пород основаниями;

- периодический промывной режим и вынос из почвы продуктов почвообразования.

Характерной особенностью подзолистых типичных почв является отсутствие или очень слабое развитие гумусового горизонта (1 - 5см), высокая кислотность (рН изменяется в пределах 3,8 - 4,2). Механический состав почв определяется их генезисом и ландшафтной приуроченностью. Наибольшее распространение получили легкосуглинистые и супесчаные почвы.

При условии наличия процесса оподзоливания и гумусонакопления образуются дерново-подзолистые почвы. В них под подстилкой залегает гумусово-аккумулятивный горизонт различной мощности, ниже которого - подзолистый горизонт.

Болотные почвы (перегнойно-глеевые, торфянисто- или торфяно-глеевые, торфяно-перегнойно-глеевые) сформировались в условиях постоянного избыточного увлажнения атмосферными застойными пресными и слабопроточными грунтовыми водами на пониженных участках местности со специфической влаголюбивой олиготрофной, мезотрофной или автотрофной растительностью.

Мощность почвенно-растительного слоя в границах участка проведения работ, составляет 0,2м.

На площади месторождения пески желтовато-серые полимиктовые, залегают с поверхности. Имеют мощность от 3,6м до 9,0м и представлены разнозернистыми, в основном тонкими и очень мелкими пылеватыми разностями, средней мощностью 6,7м. С глубины 5,5 - 7,6м пески обводнены. Средняя мощность обводненной толщи составляют 6,5м. Подстилаются пески глинистой супесью слюдистой, водонасыщенной. Переход песков полезной толщи в подстилающие их супеси, а супесей в нижележащие валунные суглинки постепенный. Пески в подошве полезной толщи и суглинки в кровле почвы по своему качеству практически одинаковы. Морена отличается плотным сложением, бурой окраской пород и неравномерным (10% - 30%) содержанием крупнообломочного слабоокатанного материала. Поверхность морены слабоволнистая с общим наклоном на северо-запад.

- Оценка степени химической загрязненности почво-грунтов

В составе проекта было выполнено комплексное экологическое обследование загрязненности грунта, на глубине отбора проб 0,0-0,2м (протоколы лабораторных исследований грунта представлены в Приложении Н).

По результатам обследования установлено, что для всех отобранных проб грунта суммарный показатель химического загрязнения – Zc – не превышает 16, и загрязнение оценивается как допустимое.

Исследованные пробы грунта по санитарно-химическим показателям согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 относятся к категории «допустимая».

- Оценка степени бактериологической и паразитологической загрязненности почво-грунтов

По результатам проведенных санитарно-бактериологических и санитарно-паразитологических исследований категория всех проб грунта согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 – «чистая».

- Оценка степени токсикологической загрязненности почво-грунтов

По результатам проведенных исследований проб почво-грунтов можно сделать следующие выводы:

- грунт в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды», утвержденными Приказом МПР РФ от 15 июня 2001г. №511, можно отнести к V классу опасности для ОПС - практически неопасный.

- Радиологические исследования почво-грунтов

Обследование территории показало, что поверхностных радиационных аномалий не обнаружено.

Таким образом, по результатам радиологического обследования земельного участка исследуемая территория соответствует следующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010);

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

- Атмосфера и уровень загрязнения атмосферного воздуха

- Климатическая характеристика

Климатическая характеристика района размещения объекта приведена по сведениям, предоставленным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (Приложение В).

По строительно-климатическому районированию территория рекультивации относится к климатическому подрайону IIВ. Климат рассматриваемой территории умеренно холодный, переходный от морского к континентальному, с продолжительной мягкой зимой и коротким прохладным летом.

Годовая сумма осадков составляет 584-594мм. Основная масса осадков (400-411мм) выпадает с апреля по октябрь.

Относительная влажность воздуха высока: в осенне-зимний период 85-90% и минимальная весной 65-75%.

Зимой и осенью преобладают ветры с южной составляющей, летом, наряду с ними, увеличивается повторяемость ветров с северной составляющей.

Характерной чертой является поступление в течение всего года воздушных масс из Атлантики. Поступление арктических воздушных масс приводит к резким похолоданиям.

Средние многолетние и экстремальные показатели основных метеорологических характеристик приведены в таблице №3.2.1.

Таблица №3.2.1 – Средние многолетние и экстремальные показатели метеорологических характеристик

| Наименование характеристики | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха среднегодовая | °С | 3,6 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца, июля | °С | 21,4 |
| Абсолютный максимум температуры | °С | 33 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца, января, февраля | °С | -8,6 |
| Абсолютный минимум температуры | °С | -50 |
| Продолжительность безморозного периода | сут. | 215 |
| Продолжительность вегетационного периода | сут. | 115-118 |
| Средняя многолетняя годовая температура поверхности почвы | °С | 4 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 589 |
| Средняя продолжительность периода с устойчивым снежным покровом | сут. | 138 |
| Относительная влажность воздуха в среднем за год | % | 80 |
| Преобладающие направления ветров, среднегодовые |  | ЮЗ, З |
| Средняя годовая скорость ветра | м/с | 7 |
| Продолжительность комфортного периода с температурой воздуха более 5°С | сут. | 70 |

Из неблагоприятных атмосферных явлений следует отметить метели и туманы. Среднее число дней с метелями – около 20 за год.

В среднем за год наблюдается 4 дня с сильным ветром (υ>15м/с), в отдельные годы их количество достигает 8 дней. Наибольшие скорости ветра отмечаются при ветрах юго-западного направления.

Для рассматриваемой территории характерны конвективно-изотермические условия устойчивости атмосферы, температурные инверсии редки. Средняя глубина промерзания грунта - 1,4м.

Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере д. Бор Гатчинского района Ленинградской области (по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» - Приложение В) приведены в таблице №3.2.2.

Таблица 3.2.2 – Метеорологические характеристики по д. Бор, Гатчинский район, Ленинградской области

| Наименование | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 160 |
| Коэффициент рельефа местности | 1,0 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июля), С | 21,4 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (января, февраля), С | -8,6 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 9 |
| СВ | 6 |
| В | 7 |
| ЮВ | 10 |
| Ю | 16 |
| ЮЗ | 25 |
| З | 18 |
| СЗ | 9 |
| Штиль | 6 |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 7 |

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе д. Бор представлены в таблице №3.2.3 (по данным писем ФГБУ «Северо-Западное УГМС» - Приложение В).

Таблица №3.2.3 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе д. Бор

| Наименование загрязняющего вещества | Фоновые концентрации загрязняющих веществ, мг/м3 |
| --- | --- |
| Диоксид азота (NO2) | 0,054 |
| Оксид углерода (CO) | 2,4 |
| Диоксид серы (SO2) | 0,013 |
| Взвешенные вещества | 0,195 |

- Гидросфера, состояние и загрязненность поверхностных вод

Гидрографическая сеть района проведения работ представлена р. Ижора.

Согласно письму Невско–Ладожского бассейнового водного управления №37-6341 от 26.09.2013г. (Приложение Е) на земельном участке проведения работ по рекультивации карьера водных объектов и водоохранных зон нет.

Основными источниками поступления воды в карьер являются атмосферные осадки, выпадающие непосредственно на поверхность, и вода от полива территории в сухие летние дни.

- Растительность и животный мир

- Растительность района проведения работ

Территория проведения работ расположена в Северо-Западной южнотаежной подпровинции Восточноевропейской таежной зоны. В целом флора относится к флорам бореально-умеренного типа. Наибольшее число видов растений свойственно луговым типам местообитаний. Доминируют полевичные сообщества, в составе которых встречаются полевица тонкая, василек луговой, василек полевой, зверобой пятнистый, чина полевая, бодяк полевой, очиток, манжетка обыкновенная.

Особенностью участка расположения объекта является преобладание биотопов урбанизированных территорий: сельскохозяйственные биотопы (огороды), сады, луга, районы индивидуальной застройки.

Непосредственно на участке проектируемых работ травянистая растительность представлена видами, характерными для нарушенных местообитаний (полынь, лебеда, крапива, иван-чай, пижма, донник). К обычным сорно-рудеральным видам относятся бодяк полевой, осот полевой, лопух паутинистый, мать-и-мачеха обыкновенная, одуванчик обыкновенный, пастушья сумка обыкновенная.

Редкие виды растений, грибов и лишайников, занесенных в Красные книги РФ и Ленинградской области, на участке работ отсутствуют.

Особо охраняемых видов растений и ценных растительных сообществ на данном участке не зарегистрировано.

- Животный мир

Поскольку участок работ расположен в условиях антропогенного ландшафта, то для животного населения данной территории характерны низкое видовое разнообразие и значительная доля синантропных видов и видов, терпимых к присутствию человека.

В окрестностях объекта обитает четыре вида земноводных: тритон обыкновенный, серая жаба и лягушки - травяная и остромордая. В летний период амфибии более или менее равномерно распространены по территории, на зиму они концентрируются в водоеме.

Обычными видами пресмыкающихся являются ящерицы — живородящая и прыткая, а также обыкновенная гадюка. Рептилии приурочены к хорошо прогреваемым участкам почвы и в летний период в основном расселены по сельскохозяйственным угодьям и полянам.

Большинство видов млекопитающих района расположения объекта представлено наземными и подземно-наземными формами. Поля служат местообитанием для полевой мыши, обыкновенной полевки, полевки-экономки и зайца-русака. Луговые участки предпочитает крот.

Участок работ не затрагивает местообитаний охраняемых видов животных и мест массовых стоянок пролетных видов птиц.

- Особо охраняемые территории

Согласно сведениям, представленным Минприроды России, Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области участок рекультивации не входит в границы существующих и планируемых к организации особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значений.

- Социально-экономические условия и состояние здоровья населения

В административном отношении территория проведения работ по рекультивации карьера по добыче песка «Бор» находится в Гатчинском районе Ленинградской области в 0,6 км от деревни Бор.

Характеристика социально-экономической ситуации района размещения объекта приведена в соответствии с данными Администраций административных районов, информационным источникам в сети Интернет (http://radm.gtn.ru/portal_gatchina/general/economy.htm).

- Гатчинский муниципальный район

Бор - деревня в Гатчинском районе Ленинградской области. Входит в состав Пудомягского сельского поселения.

Гатчинский муниципальный район – муниципальное образование в центральной части Ленинградской области. Административный центр – город Гатчина. Площадь района составляет 2891,8кв.км. Гатчинский муниципальный район расположен в центральной части Ленинградской области в бассейнах рек Оредеж и Ижора. На севере район граничит с Пушкинским районом Санкт Петербурга, на северо-западе – с Ломоносовским, на юге – с Лужским, на западе – с Волосовским и на востоке – с Тосненским районами Ленинградской области.

      - Промышленность

Гатчинский муниципальный район имеет многопрофильное отраслевое устройство.

В районе хорошо развиты как промышленность, так и сельское хозяйство.

Промышленность является одной из локомотивных отраслей местной экономики и имеет значительное влияние на процесс социально-экономического развития Гатчинского муниципального района. В частности, это влияние сказывается на величине и качестве основных ресурсов, используемых в процессе социально-экономического развития территории. Большая часть экономически активного населения района работает в промышленности. Качество трудовых ресурсов территории в большинстве своем так же определяется уровнем технологий, используемых на промышленных предприятиях. Большая часть доходов бюджета района формируется за счет поступлений от промышленных предприятий.

Основными промышленными центрами являются города – Гатчина и Коммунар.

Наиболее динамично в районе развиваются обрабатывающие производства:

- производство пищевых продуктов (ООО «Галактика», ПО «Гатчинский промкомбинат», ОАО «Гатчинский хлебокомбинат», ОАО «Гатчинский молочный завод», ЗАО «Бодегас Вальдепабло-Нева», ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод», ООО «АгроБалттрейд»);

- целлюлозно-бумажное производство (ОАО «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат», ОАО «ЭС СИ ЭЙ Пэкэджинг Санкт-Петербург», ОАО «БФ «Коммунар», ЗАО «БФ «Комсомолец», ЗАО «Илим Гофра», ООО «Петито-Инвестсменс», ЗАО «ЭЛТЕТЕ-Санкт-Петербург», ООО «Фабрика картонно-бумажных изделий»);

- производство машин и оборудования (ОАО «Завод «Буревестник», ОАО «ГОЗБО», ОАО «КРиСО»);

- производство контрольно-измерительных приборов (ОАО «Завод «Кризо»);

- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (ОАО «ЛОЗ-СЗМА», СЗПК ФЛ ОАО «ЭЛТЕЗА», ООО «Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок»);

- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (ООО «Орион-Спецсплав-Гатчина», ООО «Опытный завод строительных конструкций», ООО «Сиверский метизный завод», ООО «Йорис-Иде», ООО «ЗАСК СПб», ООО «Яношка Павловск», ЗАО «АЗС Технология»);

- производство транспортных средств и оборудования (ОАО «218 авиационный ремонтный завод» МО РФ);

- производство мебели (ООО «Сидак – СП», ООО «Мебельная фабрика «СТД+», ЗАО «Завод Авангард»).

      - Сельское хозяйство

Сельское хозяйство носит пригородный характер. Развиты молочное животноводство, картофелеводство и овощеводство. Площадь сельхозугодий составляет 45061,3га, в том числе пашни 34322,8га. В объёме реализованной продукции по области Гатчинский район занимает 12%. В районе организовано 370 фермерских хозяйств, 58 тысяч садовых участков, 35,2 тысяч личных подсобных хозяйств, 18 тысяч огородов. Также в районе расположены 3 птицефабрики.

Удельный вес производимой сельскохозяйственными предприятиями района продукции в структуре Ленинградской области составляет – зерно – более 14%, картофель – 11%, овощи – 3%, молоко – 10,9%, яйцо – 17%, мясо всех видов – 2,8%, в том числе мясо крс-11,3%.

      - Транспортная инфраструктура

Район обладает развитой сетью регионального и муниципального транспортного сообщения. Через территорию района проходят две железнодорожные магистрали и одна автомобильная магистраль федерального уровня.

В 18км от северной границы района расположен международный аэропорт «Пулково».

В селе Никольское располагается аэродром «Сиворицы», на его базе действует авиационно-спортивный клуб РОСТО. В Сиверском находится военный аэродром.

По территории района проходят следующие железнодорожные линии:

- Санкт-Петербург — Луга (станции Верево, Гатчина-Варшавская, Сиверская, Строганово);

- Санкт-Петербург — Оредеж (станции Антропшино, Семрино, Вырица, Новинка, Чаща);

- Санкт-Петербург — Гатчина-Балтийская (станции Тайцы, Пудость, Гатчина-Балтийская);

- Мга — Ивангород (станции Владимирская, Сабры, Фрезерный, Гатчина-Товарная, Войсковицы, Елизаветино).

На большей части железных дорог района осуществляются пассажирские перевозки электропоездами пригородного сообщения.

По территории района проходят следующие основные автомобильные дороги:

- M20 E95 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель и далее до границы с республикой Беларусь;

- А120 «Магистральная» Южное полукольцо Большая Ижора — Кировск;

- Р38 Гатчина — Ополье;

- Р40 Кемполово — Выра — Тосно — Шапки;

- Н96 Красное Село — Гатчина — Павловск;

- Н114 Гатчина — Куровицы.

Общая протяжённость автомобильных дорог района:

- федеральные дороги — 107км;

- региональные дороги — 693км;

- муниципальные дороги — 1135км.

      - Образование

В Гатчинском районе функционируют:

- 48 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- 45 муниципальных общеобразовательных учреждений, а также 3 негосударственных общеобразовательных учреждения;

- 2 специальных муниципальных образовательных учреждения;

- 11 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей;

- несколько учреждений начального профессионального образования;

- педагогический колледж имени К. Д. Ушинского;

- Ленинградский областной институт экономики и финансов, а также филиалы некоторых вузов Санкт-Петербурга.

В Гатчине расположен Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова, а в Белогорке – Северо-западный научно-исследовательский институт растениеводства.

      - Здравоохранение

В мае 2001 года открыто первое в Ленинградской области отделение медико-социальной помощи для детей и подростков.

В 2007 году построено новое типовое здание для фельдшерско-акушерского пункта в пос. Торфяное.

В 2005 году на базе стационара ГЦРКБ организованы межрайонное урологическое и отоларингологическое отделения, отделение гемодиализа, являющееся отделением Ленинградской областной клинической больницы.

      - Демографическая ситуация, здоровье и занятость населения

Расчетная численность населения Гатчинского муниципального района на 01.01.2014 года составила 244,4 тыс. человек.

По информации Петростата за 2013 год в Гатчинском муниципальном районе родилось 2059 человек, умерло - 3417 человек. По-прежнему, число умерших граждан превышает число родившихся. Естественная убыль населения составила 1358 человек.

Важное значение в демографическом развитии территории имеют миграционные процессы. Миграционный прирост не только компенсирует естественную убыль населения, но и обеспечивает прирост населения района. По информации миграционной службы Гатчинского ОВД в 2013 году миграционный прирост составил 4144 человек, в том числе городского населения – 1973 человека (47,6%), сельского населения – 2171 человек (52,4%).

Активное жилищное строительство; создание новых рабочих мест на действующих предприятиях и открытие новых производств; реализация программ закрепления специалистов бюджетной сферы на селе, в том числе программы «Об обеспечении жильём работников бюджетной сферы ГМР на 2011 - 2014гг» и др. призваны содействовать привлечению в район экономически активного населения.

В 2013 году в целом по району размер средней начисленной заработной платы составил 31402,3 рублей, что на 8,0% больше соответствующего периода 2012 года. Среднемесячная заработная плата превысила прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в четвертом квартале 2013 года, в 4,6 раза.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,28% от численности экономически активного населения. Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях района уменьшилась на 1,2% и составила 38779 человек. В реальном секторе экономики имело место снижение численности работников по сравнению с соответствующим периодом 2012 года в сельском хозяйстве на 12,4%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды на 2,6%, в строительстве на 24,4%.

- Оценка воздействия объекта на окружающую среду

- Оценка воздействия объекта на земельные ресурсы и условия землепользования

- Оценка воздействия на условия землепользования

Месторождение песка «Бор» находится в Гатчинском районе Ленинградской области в 0,6 км от дер. Бор и в 1,5 км к ЮЮЗ от русла р. Ижора. Карьер расположен на землях, общей площадью 29,34га. Земельный участок представляет собой старый заброшенный карьер, образовавшийся на месте разрабатываемого в прошлом месторождения песка, и относится к нарушенным землям.

С 1995 по 1999 гг. месторождение отрабатывалось на основании лицензии на право пользования недрами ЛОД 00463 ТЭ сроком до 31.12.1999г.

Земельный участок, кадастровый номер 47:23:0319001:111, находится в собственности (свидетельство о государственной регистрации права №47-47-17\068\2013-108 от 28 июня 2013г., Приложение Д).

Перспективное развитие участка проведения работ по рекультивации карьера по добыче песка в границах территории, имеет сельскохозяйственное направление с разрешенным использованием для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

Вовлечение в использование и оборот отрекультивированного участка позволит оптимально выгодно использовать территорию. Восстановление нарушенных земель создаст условия для формирования почвенного корнеобитаемого слоя.

- Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенные условия

К источникам техногенного нарушения земель относится работа строительной техники.

Отрицательное воздействие на территорию при проведении работ выражается:

- в изменении рельефа местности при выполнении планировочных и земляных работ;

- в изменении свойств грунтов;

- в загрязнении почвенного покрова и грунтов горюче-смазочными материалами.

Негативное воздействие на почвенный покров может быть оказано при ненадлежащем ведении рекультивационных работ в результате засорения и загрязнения площадки и прилегающей территории отходами и горюче-смазочными веществами.

Общая проектная площадь участка, в пределах которого выполняются работы по рекультивации, составляет 29,34га.

- Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

Основной целью охраны почв и земель является предотвращение физической и химической деградации, захламления, других негативных воздействий и обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся негативным воздействиям в результате хозяйственной деятельности.

Проектом рекультивации предусмотрены мероприятия по снижению негативного воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров:

- проведение работ строго в границах отведенной территории;

- сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в гидроизолированные накопители (туалетные кабины) с последующим вывозом специализированными лицензированными организациями;

- выполнение мероприятий, исключающих попадание ГСМ на рельеф при заправке на рабочем месте строительных машин и механизмов (заправка автозаправщиками, применение инвентарных поддонов и т.д.);

- сбор в контейнеры и вывоз отходов по мере образования специализированными организациями.

Следует отметить, что целью намечаемой деятельности является восстановление ценности нарушенных земель в процессе разработки месторождения и улучшения экологических условий района.

- Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух

- Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период проведения работ

Ближайшие жилые застройки к месту производства работ по рекультивации:

- деревня Бор, расположенная на расстоянии 0,6км;

- пос. Лукаши, расположенный на расстоянии более 0,5км;

- садоводство «Рассвет» (Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши), расположенное на расстоянии более 0,3км.

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период проведения рекультивационных работ являются:

- двигатели строительной и автотранспортной техники;

- перемещение сыпучих материалов;

- пыление при движении автотранспорта.

Расчетное количество машин и механизмов, использующихся в период рекультивации, приведено в таблице №5.2.1.

Таблица №5.2.1 – Перечень задействованной техники и оборудования в период рекультивации карьера

| Наименование | Мощность двигателя или г/п | Расход топлива, л/час | Кол-во, шт. | Продолжительность работы, дни/год | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор Volvo ЕC 360blc | 194,9кВт (265л.с.) | 19 | 1 | 253 | Погрузочно-разгрузочные работы |
| Бульдозер D-65 «Komatsu» | 153кВт (208л.с.) | 12,1 | 1 | 253 | Послойное заполнение пространства выработанного карьера грунтом V класса опасности. Планировка поверхности |
| Автосамосвал КамАЗ-6520 | 320л.с., 20т (г/п) | 39л/100км | 1 | 253 | Транспортировка грунта V класса опасности в карьер |

Характеристика источников выбросов в атмосферу приведена в таблице №5.2.2.

Таблица 5.2.2 – Характеристика источников выбросов в атмосферу

| Наименование работ | № источника | Наименование техники | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс работ по рекультивации карьера | 6001 6002 | Бульдозер D-65 «Komatsu» | 1 |
|  |  | Экскаватор Volvo ЕC 360blc | 1 |
|  | 6003 | Автосамосвал КамАЗ-6520 | 1 |

Неорганизованные источники выбросов №№ 6001, 6002, 6003

При работе дизельных двигателей строительной техники (Неорганизованные источники выбросов № 6001, 6002) и при проезде автотранспорта (Неорганизованный источник выбросов № 6003) в атмосферный воздух происходят выбросы следующих загрязняющих веществ:

- Азота диоксид (Азот (IV) оксид);

- Азот (II) оксид (Азота оксид);

- Углерод (Сажа);

- Сера диоксид (Ангидрид сернистый);

- Углерод оксид;

- Керосин.

Площадки работы строительной техники стилизованы как неорганизованные площадные источники выбросов № 6001, 6002.

Проезд автотранспорта стилизован как неорганизованный площадный источник выбросов № 6003.

Неорганизованный источник выбросов № 6004

При разгрузке и перемещении сыпучих материалов (неорганизованный источник № 6004) в атмосферный воздух поступает:

- Пыль неорганическая: 70 - 20 % SiO2.

Залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период рекультивации не предусмотрены технологией работ. Аварийные выбросы при нормальной эксплуатации техники, механизмов и оборудования исключаются.

Ситуационный план с нанесением источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период рекультивации приведен в Приложении Ж.

- Обоснование качественного и количественного состава выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Качественные и количественные характеристики выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период рекультивации определены в соответствии с действующими методическими материалами и с использованием согласованных в установленном порядке программ фирмы «Эко-центр»:

- Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе строительно-дорожной техники и автотранспортных средств (источники №№ 6001, 6002, 6003) выполнен в соответствии со следующими методиками:

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)» и дополнения и изменения к ней [24];

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)» [25];

- «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» [26].

При выполнении расчетов учтен нагрузочный режим строительной техники.

- Расчет выбросов загрязняющих веществ при перегрузке сыпучих материалов (источник № 6004) выполнен по программе «Складирование и перегрузка материалов», разработанной фирмой «Эко-центр» в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов» [27].

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период проведения работ по рекультивации карьера от источников №№ 6001 – 6004 приведены в Приложении З.

- Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Наименование, а также гигиенические критерии качества атмосферного воздуха населенных мест для всех загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, в период рекультивации приняты согласно «Перечню и кодов веществ, загрязняющих атмосферный воздух» (2010г.) [28], соответствующему ГН 2.1.6.1338-03 (с изменениями) и ГН 2.1.6.2309-07 (с изменениями).

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при проведении рекультивационных работ, приведены в таблице №5.2.3.

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период рекультивации представлены в таблице №5.2.4.

Валовый выброс загрязняющих веществ при производстве рекультивационных работ составит 5,021686т.

Таблица №5.2.3 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при проведении рекультивационных работ

| Код | Наименование вещества | Использ. критерий | Значение критерия, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 0,15424 | 1,029977 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,40000 | 3 | 0,02504 | 0,161123 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15000 | 3 | 0,03093 | 0,194312 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 0,0214 | 0,121404 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 0,17407 | 1,087510 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,20000 |  | 0,04462 | 0,289366 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,30000 | 3 | 0,0166667 | 2,137994 |
| Всего веществ: 7 |  |  |  |  | 0,4669667 | 5,021686 |
| в том числе твердых: 2 |  |  |  |  | 0,0475967 | 2,332306 |
| жидких/газообразных: 5 |  |  |  |  | 0,41937 | 2,68938 |
| Группы веществ, обладающих эффектом суммации: |  |  |  |  |  |  |
| 6204 (2) (301 + 330) |  |  |  |  |  |  |

В период производства работ по рекультивации в атмосферный воздух поступают 7 загрязняющих веществ, в том числе твердых – 2, жидких/газообразных – 5.

Вещества, выбрасываемые из источников в период строительства, образуют 1 группу суммации вредного действия (азота диоксид и серы диоксид).

Таблица №5.2.4 – Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период рекультивации

| Источники выделения загрязняющих веществ |  | Наименование источника выброса загрязняющих веществ | Число источн. выброса | Номер источн. выброса | Высота источн. выброса, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса |  |  | Координаты по карте-схеме, м |  |  |  | Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов | Коэффи-циент обеспечен-ности газоочис-ткой, % | Средняя эксплуат. степень очистки, макси-мальная степень очистки, % | Код | Наименование вещества | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| Наимено-вание | К-во, шт. |  |  |  |  |  | Ско-рость, м/с | Объем на 1 трубу, м3/с | Темпе-ратура, гр С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х1 | У1 | Х2 | У2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Работа строительной техники (Бульдозер D-65 «Komatsu») | 1 | Неорганизо-ванный | 1 | 6001 | 5 | - | - | - | - | 201,3 | -160,75 | 206,3 | -83,1 |  | 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,05324 | 0,39404 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,00863 | 0,06385 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0328 | Углерод (Сажа) | 0,01104 | 0,07331 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,00655 | 0,04531 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0337 | Углерод оксид | 0,05180 | 0,41189 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 / 0,00 | 2732 | Керосин | 0,01501 | 0,10952 |
| Работа строительной техники (Экскаватор Volvo ЕC 360blc) | 1 | Неорганизо-ванный | 1 | 6002 | 5 | - | - | - | - | -1877,5 | 142,68 | -1845,83 | -153,6 |  | 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,08600 | 0,63592 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,01395 | 0,09727 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0328 | Углерод (Сажа) | 0,01781 | 0,121 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,01081 | 0,07609 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0337 | Углерод оксид | 0,08352 | 0,67558 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 / 0,00 | 2732 | Керосин | 0,02419 | 0,17984 |
| Проезд а/тр (Автосамосвал КамАЗ-6520) | 1 | Неорганизо-ванный | 1 | 6003 | 5 | - | - | - | - | 250,05 | 9,97 | 0 | 14,97 |  | 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,01500 | 0,00001728 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,00246 | 0,00000283 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0328 | Углерод (Сажа) | 0,00208 | 0,00000216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,00404 | 0,00000419 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0337 | Углерод оксид | 0,03875 | 0,00004027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 / 0,00 | 2732 | Керосин | 0,00542 | 0,00000571 |
| Разгрузка сыпучих материалов | 1 | Неорганизо-ванный | 1 | 6004 | 1 | - | - | - | - | 205 | -133,2 | 205 | -128,2 |  | 0,00 | 0,00 / 0,00 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,0166667 | 2,137994 |

- Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

- Исходные данные для расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнен по программе УПРЗА «ЭКО центр» (версия 2010), согласованной с ГГО им. Воейкова.

К расчету рассеивания приняты максимальные значения выбросов загрязняющих веществ при работе строительной техники под нагрузкой, а также исходя из условия одновременности работы применяемой техники.

Расчет производился без учета фоновых концентраций, в условной системе координат, для летних температур (периода года, характеризуемого наиболее сложными условиями рассеяния примесей), опасной скорости ветра и максимальных выбросов вредных веществ и групп суммации в расчетных точках на ближайшей существующей жилой застройке.

При производстве работ по рекультивации карьера расчет рассеивания проведен в расчетном прямоугольнике площадью 2000  2000 м с шагом расчетной сетки 50м.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в период рекультивации приведены в таблице №5.2.4.

При определении приземных концентраций величина коэффициента F, учитывающего скорость гравитационного оседания частиц в атмосферном воздухе на подстилающую поверхность, принимается в соответствии с п. 2.5 ОНД-86 и с учетом рекомендаций «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».

В соответствии с [26] учет фонового загрязнения атмосферного воздуха обязателен в случае, когда максимальная приземная концентрация загрязняющего вещества больше 0,1ПДК.

При выполнении оценки воздействия объекта на атмосферный воздух рассмотрен вариант, когда в период проведения работ по рекультивации задействовано максимальное количество одновременно работающей техники.

Для оценки уровня загрязнения атмосферы выбросами от источников при проведении рекультивации произведен расчет уровня приземных концентраций в трех расчетных точках, расположенных на границе ближайшей жилой зоны.

Координаты расчетных точек приведены в таблице №5.2.5.

Таблица №5.2.5 – Координаты расчетных точек

| № | Координаты точки (м) |  | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 216,3 | 652,8 | Точка в жилой зоне | д. Бор |
| 2 | 605,2 | 450,4 | Точка в жилой зоне | пос. Лукаши |
| 3 | 748,9 | -100,5 | Точка в жилой зоне | садоводство «Рассвет» |

Ситуационный план с нанесением источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и расчетных точек при производстве работ по рекультивации приведен в Приложении Ж.

Результаты расчета рассеивания и карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в период производства работ по рекультивации приведены в Приложении И.

- Анализ результатов расчета уровня загрязнения атмосферы выбросами объекта при производстве работ по рекультивации

Согласно выполненным расчетам значения максимальных приземных концентраций всех веществ без учета фона не превышают на всем поле рассеивания 0,1 соответствующих ПДК для воздуха населенных мест, в том числе на границе ближайшей жилой зоны.

Результаты расчета максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в период производства работ на границе ближайшей жилой зоны без учета фоновых концентраций приведены в таблице №5.2.6.

Таблица №5.2.6 – Результаты расчета максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в период производства работ

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Максимальные приземные концентрации на границе ближайшей жилой застройки, доли ПДК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | р.т. 1 | р.т. 2 | р.т. 3 |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,071 | 0,088 | 0,098 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,013 | 0,018 | 0,028 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 337 | Углерод оксид | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 2732 | Керосин | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 6204 | Группа суммации (азота диоксид и серы диоксид) | 0,071 | 0,088 | 0,098 |

Согласно выполненным расчетам значения максимальных приземных концентраций всех веществ не превышают 0,1 соответствующих ПДК без учета фоновых концентраций в расчетной точке на границе ближайшей жилой зоны.

Такой вклад в загрязнение атмосферного воздуха в соответствии с п. 2.4 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» [26] не требует учета фонового загрязнения атмосферы.

Таким образом, по результатам расчета загрязнения атмосферы выбросами от объекта рекультивации установлено, что значения максимальных приземных концентраций всех выбрасываемых загрязняющих веществ не превышают допустимых значений 1 ПДК для населенных мест на границе жилой застройки.

В целом, учитывая последовательность выполнения работ, неодновременный характер работ, воздействие производства работ на состояние атмосферного воздуха прилегающих территорий можно считать допустимым.

Вклад объекта в уровень загрязнения атмосферного воздуха является кратковременным, и следовательно, не приведет к ухудшению экологической обстановки в районе производства работ и не окажет значительного негативного влияния на условия проживания населения на территории ближайших жилых застройках.

- Предложения по установлению нормативов выбросов загрязняющих веществ

На основании выполненных расчетов рассеивания предлагается установить проектные значения предельно допустимых выбросов (ПДВ) для всех загрязняющих веществ и всех источников на уровне расчетных.

Нормативы выбросов вредных веществ в целом по объекту рекультивации приведены в таблице №5.2.7.

Таблица №5.2.7 – Нормативы выбросов вредных веществ в целом по объекту рекультивации

| Код | Наименование вещества | Выброс |  | ПДВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,15424 | 1,029977 | 0,15424 | 1,029977 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,02504 | 0,161123 | 0,02504 | 0,161123 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,03093 | 0,194312 | 0,03093 | 0,194312 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0214 | 0,121404 | 0,0214 | 0,121404 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,17407 | 1,087510 | 0,17407 | 1,087510 |
| 2732 | Керосин | 0,04462 | 0,289366 | 0,04462 | 0,289366 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70 - 20 % SiO2 | 0,0166667 | 2,137994 | 0,0166667 | 2,137994 |
| Всего веществ: |  | 0,4669667 | 5,021686 | 0,4669667 | 5,021686 |
| В том числе твердых: |  | 0,0475967 | 2,332306 | 0,0475967 | 2,332306 |
| Жидких/газообразных: |  | 0,41937 | 2,68938 | 0,41937 | 2,68938 |

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период рекультивации

Разработка подобных мероприятий на участке рекультивационных работ, связана с большими трудностями, поскольку выбросы сложно локализовать, а работа строительно-дорожных машин характеризуется частой сменой нагрузочных режимов работы двигателя, причем, токсичность дизелей увеличивается как при снижении рабочей нагрузки, так и при ее повышении.

В то же время, установлено, что минимальную токсичность отработанных газов имеют дизельные двигатели при 60-70% рабочей нагрузки. Исходя из этого, можно определить оптимальный режим работы машин при выполнении технологических процессов. Полностью исправные машины и механизмы расходуют меньше топлива, меньше загрязняют воздух (на 30-40% по сравнению со среднестатистическими данными).

Улучшение экологических характеристик двигателей возможно за счет комплекса мероприятий по совершенствованию их конструкций и режимов эксплуатации. К ним относятся повышение экономичности работы двигателей, использование альтернативных топлив (сжатый или сжиженный газ, этанол, метанол, водород и др.), применение нейтрализаторов отработанных газов, оптимизация режимов работы двигателей и технического обслуживания автомобилей.

Для снижения выбросов пыли в атмосферный воздух в период рекультивации карьера необходимо увлажнять рекультивируемую поверхность и поверхность внутрикарьерных дорог, а именно проводить мероприятия по пылеподавлению с применением специализированных средств, таких как поливомоечные машины.

С целью сокращения выбросов предусмотрены технические решения, направленные на сокращение выбросов в атмосферу. К ним относятся следующие мероприятия:

- осуществление контроля точного соблюдения технологии производства работ;

- использование при производстве работ строительных машин и механизмов, соответствующих экологическим стандартам;

- применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной аппаратурой, обеспечивающей выброс загрязняющих веществ с выхлопными газами в пределах установленных норм.

С целью снижения загрязнения атмосферы пылью, поступающей в воздух в результате пыления дорог, выделения пылевых фракций при перевозке, хранении и перевалке сыпучих, инертных строительных материалов рекомендуется регулярно выполнять следующие мероприятия:

- уборка мусора с дорог, прочистка водоотводных канав, полив водой;

- перевалка, складирование и внутриплощадочное транспортирование пылящих строительных материалов и грунта производить механизированным способом, при этом должны быть предусмотрены мероприятия против распыления (ограждения, силоса, укрытия, увлажнение);

- транспортные средства для пылящих материалов должны быть оборудованы укрытиями (тенты, брезентовые пологи);

- при хранении пылящих материалов должны быть предусмотрены мероприятия по предотвращению размыва дождевыми и талыми водами.

Предусмотренные мероприятия позволяют обеспечить минимальное количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

- Оценка воздействия физических факторов

- Оценка шумового воздействия

В настоящем разделе рассматривается влияние шумового воздействия на прилегающую территорию от строительной техники и механизмов, применяемых при проведении работ в соответствии с требованиями нормативных документов.

Производство работ предусматривается осуществлять в 1 смену в дневное время суток.

На этапе работ по рекультивации карьера источником шума является функционирование техники, он будет влиять на прилегающие территории и людей, находящихся непосредственно на карьере. В таблице №5.3.1 представлен перечень задействованной техники.

Таблица №5.3.1 – Перечень техники, задействованной в процессе рекультивации карьера

| Наименование оборудования | Количество |
| --- | --- |
| Бульдозер D-65 «Komatsu» | 1 |
| Экскаватор Volvo ЕC 360blc | 1 |
| Автосамосвал КамАЗ-6520 | 1 |

Определение шумового воздействия при рекультивации заброшенного карьера выполнено в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» [29] и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» [30].

Объектами нормирования по уровню шумового воздействия при производстве работ являются жилые и общественные здания, непосредственно прилегающие к ним территории, а также территории рекреационных зон (парки, площадки отдыха и др.).

Оценка ожидаемых уровней звука при ведении рекультивационных работ выполнена для наиболее близко расположенных объектов нормирования по шуму в следующих расчетных точках:

–	РТ №1 – деревня Бор, расположенная на расстоянии 0,6км от зоны ведения работ;

–	РТ №2 – пос. Лукаши, расположенный на расстоянии более 0,5км от зоны ведения работ;

- РТ №3 – садоводство «Рассвет» (Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши), расположенное на расстоянии более 0,3км.

Перечень и шумовые характеристики техники, приведены в таблице №5.3.2. Шумовые характеристики приняты согласно справочным материалам [31-33].

Таблица №5.3.2 – Шумовая характеристика техники, задействованной при рекультивации карьера

| N | Источник | Тип | Координаты точки 1 |  | Высота подъема (м) | Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м2) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | La |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (м) | Y (м) |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | Бульдозер D-65 «Komatsu» | Т | 201,8 | -115,5 | 1,00 | 92 | 85 | 84 | 86 | 87 | 80 | 76 | 68 | 67 | 86,686 |
| 2 | Экскаватор Volvo ЕC 360blc | Т | 207,5 | -84,8 | 1,00 | 0 | 75 | 77 | 72 | 76 | 69 | 68 | 65 | 59 | 76,376 |
| 3 | Автосамосвал КамАЗ-6520 | Т | 296,806 | 22,479 | 1,00 | 0 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 84 | 78 | 71 | 86,353 |

Расчет шумового воздействия в период проведения рекультивационных работ выполнен для условия одновременной работы в форсированном режиме нескольких единиц техники.

Расчет уровней звука от источников акустического воздействия у ближайших объектов нормирования по шуму (жилая застройка) приведен в Приложении Л.

Ситуационный план с нанесением источников шума и расчетных точек представлен в Приложении К.

- Результаты оценки шумового воздействия при проведении работ

Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках представлены в таблице №5.3.3.

Таблица №5.3.3 - Уровень звукового давления в расчетных точках

| Точка | Тип | Координаты |  | Высота, м | Уровень звукового давления, Дб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lа, дБА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. д. Бор | Жил. | 192,5 | 644,1 | 1,5 | 23,4 | 21,7 | 17,4 | 17 | 16,6 | 7,6 | 11,7 | 0 | 0 | 17,4 |
| 2. пос. Лукаши | Жил. | 586,85 | 448,35 | 1,5 | 24,3 | 23,2 | 18,6 | 18 | 17,9 | 8,9 | 14,4 | 1 | 0 | 19,3 |
| 3. садоводство «Рассвет» | Жил. | 751,389 | -81,823 | 1,5 | 26,2 | 24,3 | 20,2 | 20 | 20,1 | 11,8 | 15,8 | 2,9 | 0 | 21,2 |

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [30], эквивалентный уровень звука для территорий, прилегающих к жилым домам, не должен превышать 55дБА в дневное время, а максимальный уровень звука не должен превышать 70дБА.

Расчет суммарных уровней звука от всех источников шума показал, что ожидаемое акустическое воздействие в зоне близлежащей жилой застройки при проведении работ по рекультивации карьера не превысит допустимые максимальные и эквивалентные уровни звука, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

- Мероприятия по защите от шума

С целью минимизации ожидаемого акустического воздействия предусмотрено выполнение следующих технологических и организационных мероприятий по снижению шума:

- работы проводить в дневное время суток минимальным количеством машин и механизмов: работа строительных механизмов разрешена с 9.00-18.00, исключается ночная смена, а также работа в выходные дни;

- производство профилактического ремонта механизмов;

- на периоды вынужденного простоя или технического перерыва двигатели техники необходимо выключать;

- эксплуатация строительных грузоподъемных машин и других средств механизации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

- запрещается применение громкоговорящей связи;

- улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог;

- рекомендуется ограничить работу строительной техники до минимальных значений с обязательными технологическими перерывами: при планировке территории ограничить до 4 часов в день;

- наиболее интенсивные по шуму источники должны располагаться на максимально возможном удалении от нормируемых объектов;

- ограничение скорости движения строительной техники и автомашин по территории карьера.

Неблагоприятное влияние шумов может быть уменьшено не только техническими и технологическими средствами, планировочными мероприятиями, но и сокращением времени их воздействия, рациональными режимами труда и отдыха.

- Оценка воздействия объекта на поверхностные и подземные воды

- Характеристика водоснабжения и водоотведения в период проведения работ

Водозабор из поверхностных и подземных вод на период проведения работ не предусматривается.

Ввиду отсутствия централизованных сетей водопровода, источником водоснабжения является привозная вода. Вода доставляется в закрытых емкостях или спецмашиной из водопроводной сети населенного пункта – деревня Бор.

Расход питьевой воды на основании требований СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» составит 25л на одного человека в смену. Качество привозной воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», а условия ее доставки и хранения действующим санитарным нормам и правилам. Вода на хозяйственно–питьевые нужды хранится в закрытых емкостях в помещении вагона-бытовки.

Полив временных дорог осуществляется силами коммунальных служб по договору с подрядной организацией. Вода для обеспыливания доставляется универсальной комбинированной поливомоечной машиной.

Расчетный расход воды для целей наружного пожаротушения двух бытовых вагончиков принимается по наибольшему расходу для общественного здания не менее 10л/с в течение 3 часов в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Минимальный объем емкости должен составлять не менее 108м3.

На выезде с площадки предусмотрено оборудование моечного поста для мойки колес автотранспорта, выезжающего с территории объекта, с оборотной системой водоснабжения типа «Мойдодыр-К».

С учетом применения на установке системы оборотного водоснабжения общий объем воды для работы установки составит:

Vмк = 0,9 + 0,225 × 253 = 57,825м3/период работ,

где 0,9 – объем бака, м3;

0,225 – объем воды, необходимый на подпитку оборотной системы (25%), м3/сут;

253 – количество рабочих дней, сутки.

Прослоев водонасыщенных пород на участке проведения работ не установлено.

Водоприток в карьер происходит за счет атмосферных осадков и полива территории в сухие летние дни.

Для перехвата ливневого потока и талых вод необходимо выполнить обвалование карьера и пройти дренажную канаву вблизи бровки карьера.

Водоприток на участке проведения работ от атмосферных осадков составляет – 47589,5м3/год; воды для орошения территории – 15587,4м3/год, что составляет всего 63176,9м3/год.

Попадая на участок, вода ничем не загрязняется, поэтому не требует очистки. Благодаря хорошей водопроницаемости грунта и незначительной влагоемкости, атмосферные осадки не задерживаются, а фильтруются в грунт.

Строительство временной бытовой канализации, предназначенной для отведения и очистки сточных вод, не предусматривается.

Для санитарно-бытового обслуживания рабочих предусматривается установка биотуалета, обслуживание которого осуществляет специализированная организация по договору. Очистка биотуалета производится по мере его заполнения с помощью ассенизационной машины, оформляемой по разовым заявкам.

- Мероприятия по рациональному использованию и охране водных ресурсов

Под охраной и защитой природных вод следует понимать систему мер, направленных на предотвращение и устранение последствий их загрязнения и засорения.

Непосредственно на территории участка поверхностные водотоки и водоемы отсутствуют. Ближайшим водным объектом является р. Ижора, расположенная в 1,5км от участка. Участок работ находится за границами водоохранной зоны водоема. Влияние проектируемого участка на водный объект исключается.

В целях охраны водной среды проектом предусмотрены следующие водоохранные мероприятия:

- исключение сброса поверхностных сточных вод в водотоки;

- для исключения разливов нефтепродуктов на грунт все механизмы оснащаются герметичными защитными поддонами под двигатели внутреннего сгорания;

- проведение своевременного ремонта дорожно-транспортной техники;

- исключение сброса на участке работ различных отходов, в том числе и отработанных нефтепродуктов;

- организация регулярной уборки рассматриваемой территории;

- отсутствие отвалов на водоохранной территории;

- своевременное реагирование и осуществление мероприятий по предупреждению и устранению аварийных и других чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние водных объектов.

Наряду с указанными выше мероприятиями, с целью уменьшения негативного влияния на водную среду при производстве работ следует предусмотреть следующие организационно-технические решения:

- соблюдение технологии и сроков;

- проведение работ строго в границах отведенной территории;

- водоснабжение на производственные и хозяйственно-питьевые нужды привозной водой (использование воды из водного объекта и подземных источников не предусмотрено);

- сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в гидроизолированные емкости (накопители, мобильные туалетные кабины, биотуалеты) с последующим вывозом специализированной организацией по договору;

- устройство специальной площадки с твердым основанием с установкой контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;

- выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной техники за пределами территории рекультивации на СТО;

- выполнение мероприятий, исключающих попадание ГСМ в водные объекты;

- организация движения строительной техники по существующим и временным проездам;

- соблюдение требований ч. 15-17 ст. 65 Водного кодекса РФ в части режима осуществления хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

- Оценка воздействия отходов объекта на состояние окружающей среды

- Источники образования и виды отходов

Источниками образования отходов при производстве работ будут являться:

- уборка бытовых помещений временных зданий (жизнедеятельность рабочих);

- обслуживание ЛОС мойки колёс автотранспорта.

Перечень отходов, образующихся при рекультивации, представлен в таблице №5.5.1. Коды, наименование и класс опасности отходов приведены в таблице в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014г. №445.

Таблица №5.5.1 - Перечень и количество отходов, образующихся при рекультивации

| Наименование вида отходов по ФККО | Код отхода по ФККО | Класс опасности | Нормативное количество отходов, т/год | Периодичность вывоза с территории объекта | Получатель отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы IV класса опасности |  |  |  |  |  |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 73310001724 | 4 | 0,22 | 1 день – в теплое время года, 3 дня – в холодное | Лицензированная организация по размещению отходов III-IV классов опасности |
| Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный | 72310101394 | 4 | 0,64 | 1 день – в теплое время года, 3 дня – в холодное | Лицензированная организация по размещению отходов III-IV классов опасности |
| Итого отходов 4 класса опасности |  |  | 0,86 | - | - |

- Расчет нормативного образования отходов

Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный (72310101394)

Данный вид отходов образуется при очистке загрязненных стоков от мойки колес автомобилей на установке «Мойдодыр-К», располагающейся на выезде с площадки. Вода от мойки колес скапливается в песколовке. Оттуда насосом перекачивается в очистную установку. Очищенная вода, высоконапорным центробежным насосом, подается на моечный пистолет. Водосодержащий шлам подсушивается, размещается в контейнер для мусора и вывозится на лицензированное предприятие по размещению ТБО.

Расчет количества образования отхода «Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный» проводился по формулам на основании данных проекта рекультивации, технических характеристик установки «Мойдодыр-К» (Приложение П) и справочных данных.

Нм=Q*t*T*(Cос*αос+Снп*αнп)*10-6/(1-В/100), т

Нv=Нм/q, м3,

где Hм,v - норматив образования отхода «Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный», т, м3;

Q - расход воды на подпитку установки по мойке колес автотранспорта, м3/час;

t - чистое время работы установки в сутки, час/сут.;

T - количество дней работы установки, дни;

Cос - концентрация взвешенных частиц в загрязненных стоках, поступающих на очистку, мг/л;

Cнп - концентрация нефтепродуктов в загрязненных стоках, поступающих на очистку, мг/л;

αос - степень очистки стоков от взвешенных частиц на установке, доли ед.;

αнп - степень очистки стоков от нефтепродуктов на установке, доли ед.;

В - влажность осадка, %;

q - плотность осадка, т/м3.

Исходные данные и результаты расчета представлены в Таблице №5.5.2:

Таблица №5.5.2

| Период производства работ | Q | t | T | Cос | Cнп | αос | αнп | В | q - | Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/час | час/сут. | дней | мг/л | мг/л | доли ед. |  | % | т/м3 | т | м3 |
| 253 рабочих дня в год | 0,1125 | 2 | 253 | 4500 | 200 | 0,96 | 0,90 | 60 | 1,500 | 0,64 | 0,43 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 | 0,43 |

Нормативное образование отхода от мойки колес автотранспорта составит 0,43м3/год (0,64т/год).

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (73310001724)

Отход образуются от уборки бытовых помещений временных зданий (жизнедеятельность рабочих).

Расчет количества образующегося отхода «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)» проводился по формулам на основании максимальной численности работников и справочных данных [46].

Нm = ΣNi*Рi*T, т

Нv = ΣNi*Рi*T, м3,

где Hм,v - норматив образования отхода «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)», т, м3/год;

Ni - нормируемый показатель:

- численность ИТР, МОП, служащих, чел.,

- численность рабочих на площадке, чел.;

Рi - удельная норма образования отходов:

- на одного ИТР, МОП, служащего, т/год, м3/год,

- на одного рабочего, т/год, м3/год;

Т - период проведения работ, мес./год.

Результаты расчета представлены в Таблице №5.5.3:

Таблица №5.5.3

| Период производства работ (мес./год) | Вид деятельности | Ni | Рi |  | Т, мес./год | Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чел. | Ед. изм. | Кол-во |  | м3 | т |
| 253 рабочих дня 8,5 месяцев/год | Жизнедеятельность ИТР, МОП, служащих и охраны | 2 | м3/год | 1,1 | 0,7 | 1,54 | 0,14 |
|  |  |  | т/год | 0,1 |  |  |  |
|  | Жизнедеятельность рабочих | 3 | м3/год | 0,22 | 0,7 | 0,46 | 0,08 |
|  |  |  | т/год | 0,04 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2,00 | 0,22 |

Нормативное образование бытовых отходов составит 2,00м3/год (0,22т/год).

- Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение отходов IV класса опасности

Вывоз отходов осуществляется на лицензированные полигоны, внесенные в ГРОРО (Санкт-Петербург и Ленинградская область), утвержденные Приказами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 01.08.2014г. №479 и от 25.09.2014г. №592 «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов».

Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный образуется на ЛОС серии «Мойдодыр-К». Технические характеристики очистного сооружения представлены в Приложении П. Вывоз отхода осуществляется на лицензированное предприятие по размещению отходов производства и потребления. Периодичность вывоза в летнее время - ежедневно, в холодное время года - 1 раз в 3 дня в соответствии с СанПиН 2.1.7.13.22-03 от 16.04.2003г. «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», СанПиН 42-128-4690-88 от 05.081988г. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Мусор от бытовых помещений рекомендуется накапливать в закрытом контейнере, который устанавливается на местах временного накопления отходов (специально оборудованные площадки с водонепроницаемым покрытием). Бытовые отходы будут вывозиться специализированным транспортом на полигон ТБО.

- Мероприятия по обращению с отходами IV класса опасности

Для снижения нагрузки на окружающую среду в проекте предусмотрены:

–	учет нормативного образования всего количества отходов, образующихся в период производства работ по рекультивации объекта;

- учет и контроль сбора, условий временного накопления, передачи отходов с соблюдением экологической безопасности и техники безопасности при обращении с отходами;

- заключение договоров с лицензированными организациями на размещение образующихся отходов;

- обеспечение своевременного вывоза всех образующихся отходов в соответствии с санитарными нормами и требованиями экологической безопасности.

Соблюдение природоохранных мероприятий в период производства работ позволит свести к минимуму воздействие отходов объекта на окружающую среду.

Условия образования, сбора, временного накопления, транспортировки и размещения отходов при производстве работ по рекультивации не приведут к ухудшению экологической обстановки в районе расположения объекта.

- Оценка воздействия объекта на растительный и животный мир

- Оценка воздействия на растительность и животный мир

Влияние на растительность и животный мир при проведении рекультивационных работ может быть оказано опосредованно. Использование строительной техники неизбежно связано с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ (оксиды азота, диоксид серы, сажа и др.) с выхлопными газами. Загрязнение воздуха может привести к кратковременному угнетению растительности. Следует отметить, что целью намечаемой деятельности является выполнение комплекса рекультивационных работ, направленных на восстановление ценности нарушенных земель в процессе разработки карьера и улучшение экологических условий района. Вовлечение в использование и оборот отрекультивированного участка позволит оптимально выгодно использовать территорию. Восстановление нарушенных земель создаст условия для формирования почвенного корнеобитаемого слоя.

Оптимальное перспективное развитие участка, подлежащего рекультивации, это формирование территории сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

Повышенные уровни шума создают неблагоприятные условия для обитания и выведение потомства диких животных и особенно птиц. Воздействие техногенных шумов также искажает поведение птиц, в частности, нарушает их коммуникативные акустические сигналы.

- Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира

При проведении рекультивационных работ предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий по охране растительного и животного мира:

- соблюдение технологии работ;

- сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры с целью предотвращения захламления мусором;

- четкое соблюдение режимов, условий, графиков накопления и мест назначения вывоза отходов;

- применение строительной техники, соответствующей требованиям санитарных норм;

- запрещается захламление территории мусором, загрязнение горюче-смазочными материалами;

- строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех работ;

- выбор строительной техники и оборудования с низким уровнем создаваемого шума;

- применение технических средств (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение технологических процессов, при которых уровни звука не превышают допустимые и т.д.);

- своевременный ремонт строительных машин, т.к. их износ приводит к увеличению излучения шума;

- запрещается сжигание мусора и отходов, а также закапывание их в грунт;

- перемещение строительной техники допускать только в пределах специально отведенных дорог;

- ограничение доступа животных на технологические площадки и подъездные дороги путем установки ограждений и простейших отпугивающих устройств;

- проведение мониторинга состояния растительного и животного мира в период проведения работ.

Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию прямого и косвенного негативного воздействия производства работ на животный мир, будет способствовать сохранению биоразнообразия территории строительства.

- Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории

Согласно сведениям, представленным Минприроды России, Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области участок рекультивации не входит в границы существующих и планируемых к организации особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значений.

Непосредственного воздействия на ближайшие существующие и проектируемые ООПТ из-за удаленности объекта рекультивации не ожидается.

- Оценка воздействия объекта на окружающую среду при аварийных ситуациях

    - Оценка воздействия на окружающую среду при аварийных ситуациях

При проведении рекультивационных работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- Разлив ГСМ

Аварийные разливы нефтепродуктов могут привести к локальному загрязнению грунта. Глубина поврежденного грунта зависит от времени контакта вредного вещества и количества пролитого нефтепродукта.

Кроме загрязнения территории возможна реализация следующих опасных событий:

- загрязнение атмосферного воздуха из-за испарения нефтепродуктов с поверхности разлива;

- загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения углеводородов в случае возгорания;

- гибель растительного и животного мира в зоне горения в случае возгорания пролитой жидкости и пр.

    - Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте рекультивации

Для исключения аварийной ситуации (разлив ГСМ) заправка строительной техники осуществляется при помощи специальных герметичных приспособлений, в специально оборудованных местах - на станциях технического обслуживания, за пределами территории производства работ.

При аварийном загрязнении поверхности земли ГСМ предлагается предусмотреть локализацию и сбор разлившегося продукта. После этого, загрязненная часть грунта подлежит захоронению на специализированном полигоне.

- Предложения к программе производственного экологического контроля за характером изменения всех компонентов экосистемы при производстве работ

Производственный экологический контроль (ПЭК) состояния окружающей среды регламентируется:

- Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1995 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- другими нормативными правовыми актами.

Целями производственного экологического контроля являются:

- наблюдение за состоянием окружающей среды и происходящими в ней процессами под влиянием факторов техногенного воздействия;

- оценка фактического состояния окружающей среды;

- наблюдение за факторами техногенного воздействия;

- контроль за соблюдением субъектом хозяйственной и иной деятельности природоохранного законодательства, выполнением предписаний органов государственного экологического контроля;

- контроль за соблюдением соответствия технологических процессов, регламентов производства, оборудования и сооружений требованиям стандартов, правил и природоохранных норм.

Цели производственного экологического контроля определяют его основные задачи:

- проведение полевых наблюдений, отбор проб и документирование результатов полевых наблюдений;

- получение данных лабораторных исследований отобранных проб;

- выделение изменившихся параметров окружающей среды по отношению к фоновой составляющей (для данного объекта), прошлым данным и т.д.

- разработка отчетной документации о результатах ПЭК.

Разработка Программы ПЭК на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности проводится в соответствии с требованиями «Положения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

- Мониторинг состояния окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления

Производственный контроль в области обращения с отходами включает в себя:

- проверку порядка и правил обращения с отходами;

- учет образовавшихся, использованных и размещенных отходов;

- составление и утверждение Паспортов опасных отходов;

- проверку наличия согласованных с территориальными природоохранными органами нормативных документов, регламентирующих образование и утилизацию отходов производства и потребления.

Целью контроля является соблюдение нормативов образования отходов, условий временного накопления отходов на территории объекта, периодичности вывоза отходов, а также предотвращение загрязнения компонентов окружающей среды отходами производства и потребления.

Отходы, образующиеся в период рекультивации, будут накапливаться в местах временного накопления отходов, организованных на площадке, и своевременно вывозиться с ее территории.

Транспортирование отходов для дальнейшего использования и размещения будет осуществляться при следующих условиях:

- соблюдение условий накопления отходов для предотвращения загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод;

- слежение за техническим состоянием и исправностью контейнеров;

- проведение контроля уровня наполнения мусоросборочных контейнеров;

- соблюдение периодичности вывоза отходов;

- наличие документации для транспортирования и передачи отходов специализированным организациям с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования;

- соблюдение требований безопасности к транспортированию опасных отходов на транспортном средстве;

- соблюдение правильности и своевременного ведения экологической документации.

Должностные лица, допущенные к обращению с отходами, должны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами.

Учет образовавшихся и переданных лицензированным организациям отходов должен вестись постоянно. Записи вносятся в журнал учета образования и движения отходов.

Порядок отчетности в области обращения с отходами и порядок статистического учета в области обращения с отходами устанавливаются соответствующими федеральными органами исполнительной власти или их территориальными подразделениями. Отчетность представляется в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ. Хранение материалов учета обеспечивается в течение срока, определенного законодательством РФ.

Мониторинг за состоянием окружающей среды в местах временного накопления отходов осуществляется визуально ответственными лицами.

- Мониторинг состояния атмосферного воздуха

На период производства рекультивационных работ все выявленные источники загрязнения атмосферного воздуха являются неорганизованными, выбросы носят временный характер. Поэтому проведение работ:

- разработка и согласование в установленном порядке проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) с получением разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- определение в составе проекта плана-графика контроля нормативов ПДВ,

нецелесообразно.

Проведение контроля над источниками выбросов загрязняющих веществ на период рекультивации не предусматривается.

- Мониторинг подземных вод, поверхностных водных объектов, состояния берегов и дна водоемов и водотоков

Согласно статье 30 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г. с целью своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих на качество воды и состояние водных объектов, должен проводиться их государственный мониторинг, который состоит из мониторинга подземных вод, поверхностных водных объектов, состояния берегов и дна водоемов и водотоков.

В связи с тем, что настоящим проектом не предусматривается использование поверхностных и подземных водных объектов (не осуществляется забор воды, не производится сброс сточных вод), проведение мониторинга поверхностных и подземных вод, состояния берегов и дна водоемов и водотоков применительно к проектируемому объекту нецелесообразно.

- Эколого-экономическая эффективность

- Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду от выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при рекультивации карьера выполнен в соответствии с [41,42] и приведен в таблице №6.1.1.

Таблица №6.1.1 – Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при рекультивации карьера

| Наименование загрязняющего вещества | Фактичес-кая масса выброса, т/год | Норматив платы, руб./т | Коэффициент, учитывающий экологические факторы | Коэффи-циент ин-дексации платы | Доп. коэфф. за выброс ЗВ в а.в. городов | Плата за выброс за-грязняющих веществ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1,029977 | 52 | 1,5 | 2,33 | 1,2 | 224,63 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,161123 | 35 | 1,5 | 2,33 | 1,2 | 23,65 |
| Углерод (Сажа) | 0,194312 | 80 | 1,5 | 1,89 | 1,2 | 52,88 |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,121404 | 21 | 1,5 | 1,89 | 1,2 | 8,67 |
| Углерод оксид | 1,087510 | 0,6 | 1,5 | 2,33 | 1,2 | 2,74 |
| Керосин | 0,289366 | 2,5 | 1,5 | 2,33 | 1,2 | 3,03 |
| Пыль неорганическая: 70 - 20 % SiO2 | 2,137994 | 21 | 1,5 | 2,33 | 1,2 | 188,30 |
| ИТОГО: | 5,021686 |  |  |  |  | 503,90 |

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при производстве рекультивационных работ в год составит 503,90 руб.

- Плата за размещение отходов

- Базовые нормативы платы и расчетные коэффициенты приняты по Постановлению от 12.06.2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» [41]. Базовые нормативы платы по 5 классу опасности приняты по Постановлению Правительства РФ от 1.07.2005 г. № 410 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 г. № 344» [42].

- Нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные в 2003 и 2005г., применяются в 2014г. с коэффициентом соответственно 2,33 и 1,89 (Федеральный закон от 02.12.2013г. №349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» [43]).

Расчет платы за размещения отходов на полигоне, приведен в таблице №6.1.2.

Таблица №6.1.2 – Расчет платы за размещение отходов на полигоне в период рекультивации

| Экономи-ческий район | Класс опасности отходов | Фактическая масса размещаемых отходов, т | Нормативы платы за 1 тонну размещаемых отходов, руб. | Коэффициент, учитывающий экологические факторы | Коэф-фициент индек-сации | Плата за размещение отходов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-западный | 4 | 0,86 | 248,4 | 1,3 | 2,33 | 647,07 |
| Всего |  |  |  |  |  | 647,07 |

Плата за размещение отходов на полигоне с учетом коэффициента индексации в 2014г. составит 647,07руб.

- Общие эколого-экономические показатели

Общие эколого-экономические показатели при рекультивации карьера приведены в таблице №6.2.1.

Таблица №6.2.1 – Общие эколого-экономические показатели

| Наименование показателя | Значение показателя, руб. |
| --- | --- |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 503,90 |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 647,07 |
| Итого: | 1150,97 |

- Резюме нетехнического характера

Материалы «Оценки воздействия на окружающую среду» при производстве работ по рекультивации заброшенного карьера разработаны в составе проектной документации по титулу «Рекультивация карьера по добыче песка на месторождении «Бор» в Гатчинском районе Ленинградской области, кадастровый номер 47:23:0319001:111».

Реализация данного проекта позволит оптимально выгодно использовать территорию, создаст условия для формирования территории сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

В административном отношении территория проведения работ по рекультивации карьера по добыче песка «Бор» находится в Гатчинском районе Ленинградской области в 0,6 км от д. Бор. Общая проектная площадь участка, в пределах которого выполняются работы по рекультивации, составляет 29,34га.

Согласно результатам выполненной оценки влияния проектируемого объекта на окружающую среду основными факторами воздействия являются:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от строительной техники;

- шум, создаваемый строительной техникой;

- образование отходов производства и потребления;

По результатам выполненной оценки воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды установлено:

  - По результатам расчета загрязнения атмосферы выбросами при рекультивации карьера установлено, что ожидаемые значения максимальных приземных концентраций всех выбрасываемых загрязняющих веществ не превысят допустимых значений для населенных мест на границе ближайшей жилой застройки – д. Бор, пос. Лукаши и садоводство «Рассвет».

  - Ожидаемое акустическое воздействие в зоне близлежащих жилых застройках не превысит допустимые максимальные и эквивалентные уровни звука, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

  - Водоснабжение на производственные и хозяйственно-питьевые нужды привозной водой (использование воды из поверхностных и подземных источников не предусмотрено).

  - Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в гидроизолированные емкости (биотуалеты) с последующим вывозом специализированной организацией по договору.

  - Соблюдение соответствующих природоохранных мероприятий, норм и правил по сбору, накоплению, вывозу, обезвреживанию, переработке и размещению отходов производства и потребления, позволит свести к минимуму негативное воздействие отходов на окружающую среду в районе расположения объекта.

С целью снижения возможного негативного влияния на компоненты окружающей среды проектом предусмотрен комплекс организационно-технических природоохранных мероприятий:

- осуществление контроля точного соблюдения технологии производства работ;

- проведение производственного экологического контроля выполнения работ;

- использование при производстве работ строительных машин и механизмов, соответствующих экологическим стандартам и требованиям санитарных норм;

- применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной аппаратурой, обеспечивающей выброс загрязняющих веществ с выхлопными газами в пределах установленных норм;

- контроль работы строительной техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;

- рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

- выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной техники за пределами территории рекультивации на СТО;

–	учет нормативного образования всего количества отходов, образующихся при рекультивации;

- организация селективного сбора отходов, который позволит обеспечить повторное использование отходов, их размещение и переработку;

- учет и контроль сбора, условий временного накопления, передачи отходов с соблюдением экологической безопасности и техники безопасности при обращении с отходами.

По результатам выполненной оценки влияния объекта на компоненты окружающей среды с учетом комплекса предусмотренных проектом природоохранных мероприятий установлена допустимость воздействия объекта на окружающую среду.

- Литература

- Федеральный закон РФ от 21.02.1992 г. №2395-I «О недрах» (в ред. 30.12.12).

- Федеральный закон РФ от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (в ред. от 30.12.2012).

- Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (ред. от 21.11.2011).

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» № 174-Ф3 от 23.11.1995 г. (в ред. от 28.07.2012).

- Федеральный закон РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 25.11.2013).

- Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 31.06.1998 г. №155-ФЗ (в ред. 30.12.12).

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 23.06.2014).

- Федеральный закон РФ от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в ред. от 23.07.2013).

- Федеральный закон РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс РФ» (в ред. от 23.06.2014).

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 12.03.2014).

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» (в ред. от 21.07.2014).

- Федеральный закон РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ» (в ред. от 23.10.2013).

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации утверждено Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372, зарегистрировано в Минюсте России, рег. № 2302 от 14.07.2000 г.

- Добровольский Г.В., Урусевская И.С. География почв. М., 1984. 414 с.

- Красная книга почв Ленинградской области / Апарин Б.Ф., Касаткина Г.А., Матинян Н.Н., Сухачева Е.Ю. СПб., 2007. 315 с.

- Нежиховский Р.А. Вопросы гидрологии Невы и Невской губы. Л-д. Гидрометеоиздат, 1988.

- Гидрологическая изученность. Т.2, Карелия и Северо-Запад, 1965

- Основные гидрологические характеристики Т. 2. Карелия и Северо-Запад. Л., Гидрометеоиздат, 1966.

- Государственный водный кадастр. Основные гидрологические характеристики (за 1971-1975 гг. и весь период наблюдений). Т. 2. Карелия и Северо-Запад. Л., Гидрометеоиздат, 1978.

- Справочник по гидрологическому режиму морей и устьев рек СССР. Часть 1 – основные гидрологические характеристики, том 1 – Балтийское море, выпуск 1 – восточная часть Финского залива – Л., 1970.

- Александрова В.Д., Юрковская Т.К. Геоботаническое районирование Нечерноземья европейской части РСФСР. Л. Наука, 1989. 64 с.

- Абрамова Т.Г., Козлова Г.И. Геоботанические районы северного Приладожья и Карельского перешейка// Вестник Ленинградского университета № 24. 1957. С.152-170.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001, ОАО «НИИ Атмосфера».

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998; Дополнения и изменения к Методике про ведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999, ОАО «НИИАТ».

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998; Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999, ОАО «НИИАТ».

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное, НИИ Атмосфера, 2012).

- Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2001, ЗАО «НИПИОТСТРОМ»

- Перечень и кодов веществ, загрязняющих атмосферный воздух, 2010 г. ОАО «НИИ Атмосфера».

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки».

- Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом: учебник», Иванов Н.И., М.: Университетская книга, Логос, 2008 г.

- «Строительная акустика. Рекомендации по применению шумовых характеристик оборудования для расчета шума в жилой застройке», Москва, 1983г.

- «Защита от шума в градостроительстве. Справочник Проектировщика», Осипов Г.Л., М.: Стройиздат, 1993

- ГОСТ 12.1.051-90 «ССБТ. Электpобезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электpопеpедачи напряжением свыше 1000В»

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ.

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 01.08.2014г. №479 «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов».

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 25.09.2014г. №592 «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов».

- Порядок расчета платы за загрязнение акваторий водных объектов при производстве работ, связанных с перемещением и изъятием донных грунтов, добычей нерудных материалов из подводных карьеров и захоронением грунтов в подводных отвалах» («Бюллетень нормативных актов» № 3 2000 г.).

- Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014г. №445.

- Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 года № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

- Постановление Правительства РФ от 1 июля 2005 г. № 410 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 года № 344».

- Федеральный закон от 02.12.2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

- РДС 82-202-96 Правила разработки и применения трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве.

- РД 31.06.01-79 «Инструкция по сбору, удалению и обезвреживанию мусора морских портов» ММФ.

- Систер В.Г., Мирный А.Н. и др. «Твердые бытовые отходы (сбор, транспорт и обезвреживание)», М., 2001 г. Справочник.

- Санитарная очистка и уборка населенных мест», М., 1997 г. Справочник.

- Приказ Минприроды России от 08.12.2011 г. № 948 «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам».